| 姓名 | 臧宇萱 | 学号 | 37 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验题目 | Ucore实验lab1 |  |  |
| 实验内容 | - 练习一 - 项目组成：boot,kern,driver，Makefile，tools等等 - 查看makefile的组成： 输入make clean，再输入make，得到的实验结果如上图所示 这是输入make V=得到的结果，从中可以看出其中执行的命令，可以看出得到的结果更加详细 - 生成过程： 首先我们要得到bootmain.c和bootasm.s还有sign，生成了bootblock.o之后再生成bootblock，在kernel中需要用GCC编译器将kern目录下所有的.c文件全部编译生成的.o文件的支持，生成kernel模块之后，生成一个有10000块的文件，每个块默认512字节， - Sign作用：检查 引导扇区的大小为512字节，最后两个字节为标志性结束字节0x55，0xAA，做完这样的检查才能认为是符合规范的磁盘主引导扇区 - 练习二 修改gdbinit，先make debug，得到gdb的调试界面，从第一条指令开始执行单步跟踪BIOS 查看当前的BIOS代码 在初始化位置设置实地址断点，测试断点，由于粘贴格式有误，所以采用直接手敲的方式进行，断点正常，跟踪运行，并将反汇编得到的代码与bootasm.S和 bootblock.asm进行比较，得到相同的部分，如下图： - 练习三 - 关闭中断，将各个段寄存器重置 - 将A20置1，即开启A20，由于保护模式下 A20 地址线控制是要打开的，所以需要通过将键盘控制器上的A20线置于高电位，使得全部32条地址线可用 - 加载GDT表 - 将CR0第0位置1 - 长跳转到32位代码段，重装cs和eip - 重装DS、ES等段寄存器 - 练习四 首先由readseg函数对硬盘扇区进行读取，而readseg函数则循环调用了真正读取硬盘扇区的函数readsect来每次读出一个扇区，这是bootloader读取硬盘扇区的阶段 读完磁盘以后，开始加载elf格式的文件，首先要判断是不是elf，头部有描述elf文件应加载到内存什么位置的描述表，读取出来之后存在ph，按照描述载入内存，根据入口信息，找到内核入口开始运行 - 练习五 - 通过read_ebp()和read_eip()函数来获取当前ebp寄存器和eip 寄存器的信息。之后通过ebp+12,ebp+16,ebp+20,ebp+24来输出4个参数的值，最后更新ebp：ebp=ebp[0],更新eip：eip=ebp[1]。直到ebp 对应地址的值为0，实现函数如下： - 执行make qemu结果后如下： - 练习六 - 一个表的结构如下： 中断描述符表（也可简称为保护模式下的中断向量表）中一个表项占 8 个字节,2-3 字节是段选择子，0-1 字节和 6-7 字节拼成位移（offset），两者联合便是中断处理程序的入口地址 - 编程完善trap.c 首先，声明一个vectors数组，通过这个指针可以跳转到该中断处理的地点，setgate这个函数的作用是设置正确的interrupt/trap gate 描述符，然后，填充idt - 补充剩余代码 得到运行结果： 实验结束 - Challenge 目的是完成init.c中的switch_to_user和switch_to_kernel和trap.c中trap_dispatch()的case T_SWITCH_TOU和case T_SWITCH_TOK四个函数 - 首先是init.c中的switch_to_user是用来从内核态切换到用户态的。从中断返回时，会多两位，并用这两位的值更新ss、sp，所以要先把栈压两位预留一段 8 字节空间用来给之后 ss 和 esp 的入栈。 调用了T_SWITCH_TOU中断，在trap.c中完善该函数 其次是init.c中的switch_to_kernel是用来从用户态切换到内核态的 最后是case T_SWITCH_TOK，恢复数据 |  |  |
| 总结 | - 初步了解ucore的“项目组成”； - 学会使用make编译文件，初步了解Makefile的组成，懂得使用make 语句查看编译信息； - 尝试使用了qemu和gdb共同配合对代码进行调试，并能够设置断点进行测试； - 了解了实模式转换到保护模式的过程和elf文件加载； - 初步了解了函数print_stackframe的使用； - 能够在实际应用中找到中断描述符表并找到处理代码的入口； - 学会使用print_ticks子程序； |  |  |
| 日期 | 2020.05.31 | 成绩 |  |